Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

Отчет по лабораторной работе №  1

По курсу «Введение в интернет вещей»

«Установка и настройка среды разработки  ESP-IDF»

|  | Выполнил(а) : Ф.И.О. группа |
| --- | --- |

Воронеж 202_

Цель работы :

- Ознакомиться с фреймворком ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework).

- Установить и настроить ESP-IDF на рабочей станции.

- Создать, собрать и загрузить простое приложение «Hello, World!» на микроконтроллер ESP32.

- Научиться использовать последовательный порт (UART) для вывода отладочной информации.

ESP-IDF — это официальный фреймворк от Espressif для разработки приложений на чипах серии ESP32. Он предоставляет драйверы, систему сборки (на основе CMake), компоненты для работы с Wi-Fi, Bluetooth, файловыми системами и др.

Приложение на ESP-IDF состоит как минимум из двух обязательных функций:

- app_main() — точка входа в пользовательское приложение (аналог main() в стандартном C).

- Вывод сообщений в консоль осуществляется через UART0 с использованием функции printf() или макроса ESP_LOGI()

Ход выполнения работы(пункты, которые необходимо описать):

- Найти информацию о семействе микроконтроллеров esp32

Изучите технические спецификации следующих микроконтроллеров/модулей:

- ESP32-WROOM-32

- ESP32-S3

- ESP32-C3

- ESP32-P4

Заполните таблицу:

| Характеристика | ESP32-wroom-32 | Esp32-S3 | Esp32-C3 | Esp32-H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядро процессора |  |  |  |  |
| Тактовая частота (МГц) |  |  |  |  |
| Объём Flash-памяти (МБ) |  |  |  |  |
| Объём PSRAM (МБ) |  |  |  |  |
| Wi-Fi (стандарт) |  |  |  |  |
| Bluetooth (версия) |  |  |  |  |
| Количество GPIO |  |  |  |  |
| Аналоговые входы (ADC) |  |  |  |  |
| Поддержка USB OTG / JTAG |  |  |  |  |
| Энергопотребление (режим сна) |  |  |  |  |
| Целевое применение |  |  |  |  |

- Описать порядок установки  ESP-IDF  в Visual Studio Code (или другую IDE)

- Создать новый проект для контроллера esp32

#include <stdio.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "esp_system.h"

#include "esp_log.h"

static const char *TAG = "hello_world";

void app_main(void)

{

ESP_LOGI(TAG, "Запуск приложения 'Hello, World!'");

while (1) {

printf("Hello, World!\n");

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // задержка 1 секунда

}

}

- Выполнить сборку проекта

- Выполнить загрузку проекта на микроконтроллер или в систему эмуляции https://wokwi.com/

- Привести  изображение :

  - Скриншот  консоли  с исполняемым кодом микроконтроллера.

  - Фото микроконтроллера или скриншот экрана эмулятора https://wokwi.com/