Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

Отчет по лабораторной работе №  1

По курсу «Введение в интернет вещей»

«Установка и настройка среды разработки  ESP-IDF»

|  | Выполнила: Меркутова Кристина Денисовна 3 группа |
| --- | --- |

Воронеж 2025

Цель работы :

- Ознакомиться с фреймворком ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework).

- Установить и настроить ESP-IDF на рабочей станции.

- Создать, собрать и загрузить простое приложение «Hello, World!» на микроконтроллер ESP32.

- Научиться использовать последовательный порт (UART) для вывода отладочной информации.

ESP-IDF — это официальный фреймворк от Espressif для разработки приложений на чипах серии ESP32. Он предоставляет драйверы, систему сборки (на основе CMake), компоненты для работы с Wi-Fi, Bluetooth, файловыми системами и др.

Приложение на ESP-IDF состоит как минимум из двух обязательных функций:

- app_main() — точка входа в пользовательское приложение (аналог main() в стандартном C).

- Вывод сообщений в консоль осуществляется через UART0 с использованием функции printf() или макроса ESP_LOGI()

Ход выполнения работы:

- Найти информацию о семействе микроконтроллеров esp32

Изучим технические спецификации следующих микроконтроллеров/модулей:

- ESP32-WROOM-32

- ESP32-S3

- ESP32-C3

- ESP32-P4

Заполните таблицу:

| Характеристика | ESP32-wroom-32 | Esp32-S3 | Esp32-C3 | Esp32-H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядро процессора | Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 | Xtensa® Dual-Core 32-bit LX7 | 32-бит RISC-V (одноядерный) | 32-бит RISC-V (одноядерный) + IEEE 802.15.4 |
| Тактовая частота (МГц) | до 240 | до 240 | до 160 | до 96 |
| Объём Flash-памяти (МБ) | 4, 8, 16 | 8, 16, 32, 64 | 4, 8 | 4, 8 |
| Объём PSRAM (МБ) | До 8 (опционально) | До 8 (опционально) | Нет (или внешняя) | Нет |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) | Нет |
| Bluetooth (версия) | Bluetooth Classic + BLE 4.2 | Bluetooth 5.0 + BLE Mesh | BLE 5.0 | Bluetooth® 5.3 + Zigbee® 3.0 + Thread 1.3 |
| Количество GPIO | ~36 | ~45 | ~22 | ~26 |
| Аналоговые входы (ADC) | 18 каналов, 12-бит | 20 каналов, 12-бит | 6 каналов, 12-бит | 5 каналов, 12-бит |
| Поддержка USB OTG / JTAG | USB OTG (только как устройство) / JTAG | Встроенный USB OTG / JTAG | USB Serial/JTAG | Нет (есть USB Serial) |
| Энергопотребление (режим сна) | ~5 мкA (глубокий сон) | ~5 мкA (глубокий сон) | ~5 мкA (глубокий сон) | ~5 мкA (глубокий сон) |
| Целевое применение | Универсальные проекты, IoT-устройства, промышленность | Более мощные устройства с AI/ML, интерфейсы (USB, LCD), HMI | Энергоэффективные проекты для замены ESP8266, BLE-устройства | Умный дом (Matter), Zigbee, Thread-сети, низкопотребляющие беспроводные сенсоры |

- Порядок установки  ESP-IDF  в Visual Studio Code:

Шаг 1. Установить VS Code.

Шаг 2. Установка расширения ESP-IDF.

Шаг 3. Настройка ESP-IDF через расширение.

Шаг 4. Загрузка расширений для ESP-IDF.

- Первый проект для контроллера esp32