Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

Отчет по лабораторной работе №  2

По курсу «Введение в интернет вещей»

«Порты ввода-вывода общего назначения»

|  | Выполнила: Меркутова Кристина Денисовна 3 группа |
| --- | --- |

Воронеж 2025

Цель работы:

Изучить работу с GPIO портами на ESP32, научиться управлять выводами как в режиме вывода, так и в режиме чтения, освоить создание простых управляющих устройств.

Ход выполнения работы:

1. Ответьте на вопросы в теоретической части максимально подробно.

2. Соберите схему практической части и напишите программу для микроконтроллера. Убедитесь, что код выполняется верно, используйте симулятор wokwi  или лабораторный стенд. Скриншоты или фото устройства  и листинг программы микроконтроллера обязательны.

1. Теоретическая часть.  Ответьте на вопросы

GPIO — это программируемые цифровые интерфейсы микроконтроллеров и микропроцессоров, позволяющие взаимодействовать с внешними устройствами на уровне отдельных битов (логических сигналов 0/1).

Назначение GPIO портов

GPIO используются для:

- Подключения кнопок, переключателей, датчиков (вход).

- Управления светодиодами, реле, транзисторами, маломощными нагрузками (выход).

- Реализации простых цифровых протоколов.

- Передачи сигналов управления между микроконтроллерами и другими ИС.

- Генерации или захвата импульсов

Аппаратная реализация GPIO

На уровне кристалла микроконтроллера каждый GPIO-пин подключён к:

- Выходному буферу (обычно триггер + драйвер MOSFET), который может быть:

  - Отключён (высокий импеданс — Hi-Z),

  - Установлен в «0» (подключён к земле),

  - Установлен в «1» (подключён к питанию через транзистор).

- Входному буферу (триггер Шмитта или обычный буфер), который считывает уровень напряжения на пине и передаёт его в регистры процессора.

- Мультиплексору, позволяющему выбрать между:

  - Режимом GPIO (прямое управление),

  - Альтернативными функциями (например, UART, SPI, PWM и т.д.).

Также часто присутствуют:

- Подтяжка (pull-up) и подтяжка к земле (pull-down) — внутренние резисторы (~20–50 кОм).

- Защитные диоды от статики и перенапряжений.

- Возможность генерировать прерывания по изменению уровня или по уровню.

Типы режимов работы GPIO

a) Вход

- Пин считывает внешний сигнал.

- Может быть:

  - Floating input — без подтяжки (чувствителен к помехам).

  - Input with pull-up — внутренний резистор подтягивает к VCC.

  - Input with pull-down — внутренний резистор подтягивает к GND.

b) Выход

- Пин управляет внешней цепью.

- Типы:

  - Push-pull — активно выдаёт 0 или 1.

  - Open-drain — может только «затягивать» к земле или быть в Hi-Z; требует внешней подтяжки для лог. 1.

- Может иметь разные уровни drive strength (сила тока, которую может отдать пин — обычно 2–20 мА).

c) Альтернативные функции

- Пин используется не как GPIO, а как часть встроенного периферийного модуля:

  - UART (TX/RX),

  - SPI (SCK, MOSI, MISO),

  - I²C (SDA, SCL),

  - PWM (таймерные выходы),

  - ADC (аналоговый вход — в этом случае цифровой буфер часто отключается).

- Выбирается через регистры конфигурации (например, в STM32 — через AFRL/AFRH).

Ограничения и рекомендации по подключению внешних устройств

Ограничения:

- Максимальный ток на пин: обычно 4–20 мА.

- Суммарный ток на порт или весь чип: может быть ограничен (например, 100 мА на весь MCU).

- Напряжение: GPIO обычно работают в диапазоне 1.8–3.3 В или 5 В. Превышение — повреждение!

- Ёмкостная нагрузка: слишком большая ёмкость (длинные провода, входы ИС) замедляет фронт сигнала.

- Частота переключения: ограничена внутренней задержкой и нагрузкой.

Рекомендации:

- Используйте токовые ограничители (резисторы) при подключении светодиодов.

- Для управления мощными нагрузками (реле, моторы) — транзисторы или драйверы.

- При работе с 5 В устройствами и 3.3 В MCU — уровневые преобразователи.

- Используйте внешние подтягивающие резисторы, если внутренние недостаточны (например, для I²C).

- Избегайте «висящих» входов — всегда подключайте к GND/VCC через резистор или используйте внутреннюю подтяжку.

Дребезг контактов

Механические контакты (кнопки, реле) при замыкании/размыкании не переходят мгновенно в новое состояние. Вместо этого они многократно отскакивают, вызывая серию коротких импульсов (от микросекунд до миллисекунд). Это приводит к ложным срабатываниям.

Как бороться?

Аппаратные методы:

- RC-фильтр (резистор + конденсатор) — сглаживает скачки.

- Шмитт-триггер — устраняет неоднозначность при медленных фронтах.

- Дедикated IC — специализированные микросхемы подавления дребезга.

Программные методы:

- Дебаунсинг по времени:

  - При изменении состояния — ждать 10–50 мс и проверить снова.

2. Практическая часть: