Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

Отчет по лабораторной работе №  3

По курсу «Введение в интернет вещей»

«Аналого-цифровой преобразователь»

|  | Выполнил(а) : Ф.И.О. группа |
| --- | --- |

Воронеж 202_

Цель работы:

Изучить работу с Аналого-цифрового преобразователя (АЦП) на ESP32, научиться получать данные с АЦП в двух режимах  oneshot_read  и continuous_read.

Ход выполнения работы:

1. Ответьте на вопросы в теоретической части максимально подробно.

2. Соберите схему практической части и напишите программу для микроконтроллера. Убедитесь, что код выполняется верно, используйте симулятор wokwi  или лабораторный стенд. Скриншоты или фото устройства  и листинг программы микроконтроллера обязательны.

1. Теоретическая часть.  Ответьте на вопросы:

- Каково максимальное разрешение АЦП ESP32, и как можно изменить его программно при использовании различных сред разработки;

- Как калибровка АЦП (например, с помощью функции adc1_calibrate() в ESP-IDF) повышает точность измерений, и какие источники погрешности существуют у встроенного АЦП ESP32;

- Какие ограничения накладывает использование Wi-Fi или Bluetooth на работу АЦП2 в ESP32, и почему рекомендуется использовать ADC1 для приложений с активной беспроводной связью;

- Опишите основные характеристики АЦП, преобразователь какого типа (архитектуры ) используется в esp32.

2. Практическая часть:

1. Соберите схему, использующую потенциометр на тестовом стенде или в wokwi. Подключите выход потенциометра к одному из выводов контроллера, работающего на ADC_1. Напишите код,  отправляющий данные  канала АЦП  в консоль используя oneshot_read .

2. Соберите схему, использующую  микрофон на модуле max9814используя тестовый стенд (данный пример на работает в wokwi ). Попробуйте получать данные с микрофона с частотой боле 10кГц. Данные выводите в консоль.