Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

Отчет по лабораторной работе №  4

По курсу «Введение в интернет вещей»

«Широтно-импульсная модуляция»

|  | Выполнил(а) : Ф.И.О. группа |
| --- | --- |

Воронеж 202_

Цель работы:

Изучить основные понятия широтно-импульсной модуляции  и ее применения с использованием микроконтроллеров ESP32. Научиться использовать ШИМ для работы с пьезоизлучателем  и сервоприводом  SG90.

Ход выполнения работы:

1. Ответьте на вопросы в теоретической части максимально подробно.

2. Соберите схему практической части и напишите программу для микроконтроллера. Убедитесь, что код выполняется верно, используйте симулятор wokwi  или лабораторный стенд. Скриншоты или фото устройства  и листинг программы микроконтроллера обязательны.

1. Теоретическая часть.  Ответьте на вопросы:

- Что такое ШИМ? В чём заключается принцип её работы?

- Какие основные параметры характеризуют ШИМ-сигнал? Дайте определения: скважность, частота, коэффициент заполнения.

- Как связан коэффициент заполнения с эффективным (средним) значением ШИМ-сигнала?

- Почему ШИМ эффективна для управления мощностью в нагрузке?

- В каких устройствах и системах применяется ШИМ?

- Чем отличается аналоговое управление от цифрового с использованием ШИМ?

- Как влияет частота ШИМ на работу светодиода и двигателя постоянного тока?

- Какие типы ШИМ (симметричная, асимметричная) вы знаете и в чём их различие?

2. Практическая часть:

1. Соберите схему, использующую пьезоизлучатель(звуковой модуль). Подключите модуль к контроллеру. Напишите код, управляющий звуком динамика, создавая ШИМ  разной частоты и скважности .

2. Соберите схему, использующую  Сервопривод SG -90, подайте питание с вывода USB  - 5 вольт на питание сервопривода.  Изучите документацию к сервоприводу и определите частоту импульсов для ШИМ и скважность, ее связь с углом поворота сервопривода. Напишите код, управляющий сервоприводом. Поворотом привода от 0 до 180 градусов и обратно.