Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

Отчет по лабораторной работе №  4

По курсу «Введение в интернет вещей»

«Широтно-импульсная модуляция»

|  | Выполнила: Меркутова Кристина Денисовна 3 группа |
| --- | --- |

Воронеж 2025

Цель работы:

Изучить основные понятия широтно-импульсной модуляции и ее применения с использованием микроконтроллеров ESP32. Научиться использовать ШИМ для работы с пьезоизлучателем и сервоприводом SG90.

Ход выполнения работы:

1. Ответьте на вопросы в теоретической части максимально подробно.

2. Соберите схему практической части и напишите программу для микроконтроллера. Убедитесь, что код выполняется верно, используйте симулятор wokwi  или лабораторный стенд. Скриншоты или фото устройства  и листинг программы микроконтроллера обязательны.

1. Теоретическая часть.  Ответьте на вопросы:

- Что такое ШИМ? В чём заключается принцип её работы?

Ответ: ШИМ (Широтно-Импульсная Модуляция) — это метод управления мощностью, подаваемой на нагрузку, без изменения амплитуды напряжения питания. Вместо этого метод основан на изменении ширины (длительности) импульсов постоянной амплитуды и частоты. Основная идея — это быстрое включение и выключение питания нагрузки. Сигнал ШИМ представляет собой последовательность прямоугольных импульсов. Ключевой параметр — это отношение времени, когда сигнал включен (высокий уровень), к общему периоду импульса.

- Какие основные параметры характеризуют ШИМ-сигнал? Дайте определения: скважность, частота, коэффициент заполнения.

Ответ: Частота - количество полных циклов (импульс + пауза) сигнала за одну секунду. Измеряется в Герцах (Гц). Коэффициент заполнения - отношение длительности импульса (времени, когда сигнал высокий) к периоду сигнала. Обычно выражается в процентах (%). Скважность - величина, обратная коэффициенту заполнения. Показывает, во сколько раз период сигнала больше длительности импульса. Безразмерная величина.

- Как связан коэффициент заполнения с эффективным (средним) значением ШИМ-сигнала?

Ответ: Эффективное (среднее) значение напряжения ШИМ-сигнала прямо пропорционально коэффициенту заполнения.

- Почему ШИМ эффективна для управления мощностью в нагрузке?

Ответ: ШИМ эффективна по двум основным причинам: минимальные потери мощности на ключевом элементе, генерировать цифровой сигнал с помощью микроконтроллеров и цифровых схем проще и дешевле, чем создавать точные и мощные аналоговые схемы

- В каких устройствах и системах применяется ШИМ?

Ответ: системы управления двигателями, светотехника, источники питания, аудиотехника, сервоприводы.

- Чем отличается аналоговое управление от цифрового с использованием ШИМ?

Ответ: ключевое различие — это принцип действия: аналоговый метод плавно меняет уровень сигнала, а цифровой ШИМ-метод — его временные характеристики, работая в эффективном ключевом режиме

- Как влияет частота ШИМ на работу светодиода и двигателя постоянного тока?

Ответ:

для светодиода:

  - Слишком низкая частота (<50-100 Гц): Глаз человека начинает замечать мерцание. Это вызывает дискомфорт и усталость. Светодиод будет явственно "моргать".

  - Оптимальная частота (> 200 Гц): Мерцание становится неразличимым для глаза из-за инерционности зрительного восприятия. Мы видим ровный свет с плавно регулируемой яркостью.

  - Слишком высокая частота: не оказывает негативного влияния на восприятие, но может быть ограничена быстродействием управляющей электроники.

для двигателя постоянного тока:

  - Слишком низкая частота (<20 Гц - 1 кГц, зависит от двигателя): Двигатель может работать рывками, слышен характерный "писк" или гул на частоте ШИМ. КПД двигателя снижается, возможен перегрев.

  - Оптимальная частота (обычно 5–20 кГц): Двигатель работает плавно и бесшумно, такому вращению способствует механическая инерция ротора. Шум и пульсации тока минимизированы.

  - Слишком высокая частота: увеличиваются потери на переключение в силовом ключе (транзисторе), что снижает общий КПД системы и может привести к его перегреву.

- Какие типы ШИМ (симметричная, асимметричная) вы знаете и в чём их различие?

Ответ: это различие относится в основном к аппаратной реализации генераторов ШИМ в микроконтроллерах и специализированных схемах (таймерах).

Асимметричная (быстрорегулируемая) ШИМ (Fast PWM)

  - Принцип: Счетчик постоянно увеличивает свое значение от 0 до максимума, затем сбрасывается в 0. Сигнал на выходе устанавливается в высокий уровень при сбросе и сбрасывается в низкий, когда значение счетчика совпадает с заданным регистром сравнения.

  - Особенности:

    - Импульс формируется только один раз за период.

    - Изменение регистра сравнения мгновенно влияет на скважность следующего же импульса (отсюда название "быстрорегулируемая").

    - Недостаток: может приводить к несимметричным импульсам, что нежелательно для некоторых применений (например, аудиоусилителей).

Симметричная (корректно-фазная) ШИМ (Phase Correct PWM)

  - Принцип: Счетчик работает "вверх-вниз": увеличивается от 0 до максимума, а затем уменьшается обратно до 0. Сигнал переключается, когда значение счетчика совпадает с регистром сравнения (и при прямом, и при обратном счете).

  - Особенности:

    - Импульс формируется дважды за период (центрирован относительно середины периода).

    - Частота сигнала в два раза ниже, чем у асимметричной ШИМ при той же тактовой частоте счетчика.

    - Преимущество: обеспечивает абсолютно симметричный сигнал, что критически важно для мостовых схем управления двигателями (меньше вибраций и акустического шума) и для аудиоприменений.

Главное различие: В симметричной ШИМ импульс центрирован, что делает сигнал более "чистым" и уменьшает паразитные гармоники, но она работает на вдвое меньшей частоте. Асимметричная ШИМ проще и позволяет работать на более высоких частотах.

2. Практическая часть:

1. Соберите схему, использующую пьезоизлучатель (звуковой модуль). Подключите модуль к контроллеру. Напишите код, управляющий звуком динамика, создавая ШИМ разной частоты и скважности.

2. Соберите схему, использующую  Сервопривод SG -90, подайте питание с вывода USB  - 5 вольт на питание сервопривода.  Изучите документацию к сервоприводу и определите частоту импульсов для ШИМ и скважность, ее связь с углом поворота сервопривода. Напишите код, управляющий сервоприводом. Поворотом привода от 0 до 180 градусов и обратно.

Код и для пьезодинамик и для сервоприворда: