Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

Отчет по лабораторной работе №  5

По курсу «Введение в интернет вещей»

«шина связи 1-ware»

|  | Выполнил(а) : Ф.И.О. группа |
| --- | --- |

Воронеж 202_

Цель работы:

Освоить принципы функционирования и программной реализации однопроводной шины данных 1-Wire на микроконтроллере ESP32, включая инициализацию шины, обнаружение устройств, обмен данными с датчиками (например, DS18B20).

Ход выполнения работы:

1. Ответьте на вопросы в теоретической части максимально подробно.

2. Соберите схему практической части и напишите программу для микроконтроллера. Убедитесь, что код выполняется верно, используйте симулятор wokwi  или лабораторный стенд. Скриншоты или фото устройства  и листинг программы микроконтроллера обязательны.

1. Теоретическая часть.  Ответьте на вопросы:

- Какова основная особенность физической реализации шины 1-Wire, отличающая её от других последовательных интерфейсов (например, I²C или SPI)?
(Подсказка: количество проводов + питание.)

- Опишите этапы инициализации шины 1-Wire: какие сигналы посылает мастер и как на них реагируют ведомые устройства?

- Почему датчик DS18B20 требует задержки после запуска преобразования температуры? Как можно организовать «неразрушающее» (non-blocking) ожидание результата?

2. Практическая часть:

1. Соберите схему, используя модуль  DS18B20, обязательно используйте резистор 4.7 кОМ.  Напишите код для получения данных температуры  с датчика используя esp-idf, библиотеку для работы с датчиком по вашему выбору.  Возможна реализация как в wokwi  так и на макетной плате.