Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

Отчет по лабораторной работе №  5

По курсу «Введение в интернет вещей»

«шина связи 1-ware»

|  | Выполнила: Меркутова Кристина Денисовна 3 группа |
| --- | --- |

Воронеж 2025

Цель работы:

Освоить принципы функционирования и программной реализации однопроводной шины данных 1-Wire на микроконтроллере ESP32, включая инициализацию шины, обнаружение устройств, обмен данными с датчиками (например, DS18B20).

Ход выполнения работы:

1. Ответьте на вопросы в теоретической части максимально подробно.

2. Соберите схему практической части и напишите программу для микроконтроллера. Убедитесь, что код выполняется верно, используйте симулятор wokwi  или лабораторный стенд. Скриншоты или фото устройства  и листинг программы микроконтроллера обязательны.

1. Теоретическая часть.  Ответьте на вопросы:

- Какова основная особенность физической реализации шины 1-Wire, отличающая её от других последовательных интерфейсов (например, I²C или SPI)?
(Подсказка: количество проводов + питание.)

Ответ: ключевое отличие — это совмещение в одном проводе функций передачи данных и питания подключаемых устройств, что позволяет создавать крайне простые и дешёвые сети датчиков с минимальным количеством соединений.

- Опишите этапы инициализации шины 1-Wire: какие сигналы посылает мастер и как на них реагируют ведомые устройства?

Ответ:

Этап 1: Сигнал "Сброс" от Мастера

Мастер на короткое время переводит шину в состояние низкого логического уровня.

Цель: Этот продолжительный низкий уровень выполняет две функции:

  - Сброс всех ведомых устройств: Каждое устройство на шине воспринимает этот длинный низкий уровень как команду "стоп". Все устройства внутренне сбрасывают свои логические состояния и готовятся к приему команд. Это аналогично аппаратному сбросу микропроцессора.

  - Обнаружение конфликтов: если бы мастер просто слушал шину, он не смог бы отличить тишину от передачи '1' всеми устройствами. Сигнал сброса создает четкую точку отсчета.

Этап 2: Ответный сигнал "Присутствие" от ведомых устройств

- Действие мастера: после завершения импульса сброса мастер переводит свой выход в высокоимпедансное состояние (логическая '1', "отпускает" шину). Физически шина подтягивается резистором к напряжению питания (+5В).

- Действие ведомых устройств: каждое ведомое устройство, обнаружившее сигнал сброса, должно ответить. Чтобы подтвердить свое присутствие на шине, устройство само активно подтягивает шину к низкому уровню на короткое время.

- Как это выглядит на шине: когда мастер "отпускает" шину, напряжение на ней начинает расти. Но ведомые устройства почти сразу же "перехватывают" инициативу и снова притягивают шину к '0'. В результате на осциллограмме видно, что после длинного низкого уровня от мастера шина поднимается, но почти сразу же снова опускается на короткий импульс, а затем окончательно поднимается до высокого уровня.

Этап 3: Интерпретация результата мастером

- Ситуация А: Устройства есть. Мастер, переключившись в режим чтения, наблюдает этот короткий низкий уровень (импульс присутствия). Это означает, что на шине есть одно или несколько ведомых устройств, готовых к работе.

- Ситуация Б: Устройств нет. Если мастер, отпустив шину, видит, что она сразу же поднялась до высокого уровня и осталась там (импульс присутствия отсутствует), это означает, что на шине нет ни одного отвечающего устройства.

- Почему датчик DS18B20 требует задержки после запуска преобразования температуры? Как можно организовать «неразрушающее» (non-blocking) ожидание результата?

Ответ: запуск преобразования температуры — это асинхронная операция, поэтому требуется задержка. Организовать «неразрушающее» (non-blocking) ожидание результата можно используя таймер или использование паразитного питания и команды "Read Power Supply".

2. Практическая часть:

1. Соберите схему, используя модуль  DS18B20, обязательно используйте резистор 4.7 кОМ.  Напишите код для получения данных температуры с датчика используя esp-idf, библиотеку для работы с датчиком по вашему выбору.  Возможна реализация как в wokwi  так и на макетной плате.