Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

Отчет по лабораторной работе №  5

По курсу «Введение в интернет вещей»

«шина связи I2C»

|  | Выполнила: Меркутова Кристина Денисовна 3 группа |
| --- | --- |

Воронеж 2025

Цель работы:

Освоить принципы функционирования и программной реализации однопроводной шины данных I2C на микроконтроллере ESP32, включая инициализацию шины, обнаружение устройств, обмен данными с датчиками (например, BMP280).

Ход выполнения работы:

1. Ответьте на вопросы в теоретической части максимально подробно;

2. Соберите схему практической части и напишите программу для микроконтроллера. Убедитесь, что код выполняется верно, используйте симулятор wokwi  или лабораторный стенд. Скриншоты или фото устройства  и листинг программы микроконтроллера обязательны.

1. Теоретическая часть.  Ответьте на вопросы:

- Какие два обязательных сигнальных провода использует шина I²C и какова их функция?

Ответ: SDA - линия используется для передачи фактических данных между устройствами на шине. По ней биты данных передаются последовательно, один за другим. SCL - линия используется для синхронизации всех устройств на шине. Ведущее устройство (Master) генерирует тактовый сигнал, который определяет скорость передачи данных. Биты данных на линии SDA считаются валидными только в определенные моменты времени (например, во время низкого или высокого уровня SCL).

- Как ESP32 поддерживает I²C: аппаратно или программно (bit-banging)? Сколько независимых аппаратных I²C-интерфейсов доступно в ESP32, и можно ли переназначать их на произвольные GPIO;

Ответ: ESP32 поддерживает I²C как аппаратно, так и программно (bit-banging). В ESP32 доступно два независимых аппаратных I²C-контроллера (порта).
Они обычно обозначаются как:

- I2C0

- I2C1

Эти контроллеры могут работать совершенно независимо друг от друга, каждый со своей скоростью (до 1 МГц в режиме fast-mode plus) и набором подключенных устройств. Можно переназначить пины для аппаратных интерфейсов I²C практически на любые GPIO. Это реализуется с помощью внутренней матрицы переназначения (GPIO matrix), которая позволяет маршрутизировать внутренние сигналы на физические выводы.

- Как определяется адрес ведомого устройства в I²C? Приведите пример, как узнать 7-битный адрес датчика BME280 и как он передаётся на шине (с учётом бита R/W;

Ответ: адрес BME280 не является случайным, он указан в документации (datasheet) производителя.

Согласно даташиту:

Адрес BME280 зависит от состояния вывода SDO.

  - Если вывод SDO подключен к земле (GND), адрес равен 0x76 (в шестнадцатеричном формате) или 118 в десятичном.

  - Если вывод SDO подключен к питанию (VCC), адрес равен 0x77 (в шестнадцатеричном формате) или 119 в десятичном.

Или еще практический способ создав скетч в Arduino IDE. На шину он передается первым байтом, который состоит из 7 бит адреса + 1 бит чтения/записи (R/W).

- Как в ESP-IDF инициализируется I²C-драйвер (функция i2c_param_config())? Какие параметры необходимо задать: частота, GPIO, режим, фильтрация шума? Как частота влияет на максимальную длину шины.

Ответ: процесс инициализации состоит из двух основных шагов: настройка параметров и установка драйвера.

i2c_config_t conf = {

.mode = I2C_MODE_MASTER,          // Режим ведущего

.sda_io_num = I2C_MASTER_SDA_IO,  // Пин SDA

.scl_io_num = I2C_MASTER_SCL_IO,  // Пин SCL

.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,  // Подтяжка SDA к VCC

.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,  // Подтяжка SCL к VCC

.master.clk_speed = I2C_MASTER_FREQ_HZ, // Тактовая частота

.clk_flags = 0,                   // Флаги тактирования (обычно 0)

};

Необходимые параметры для config. Существует обратная зависимость: чем выше частота, тем короче может быть шина.

2. Практическая часть:

1. Соберите схему, используя модуль  BMP280.  Напишите код для получения данных температуры  и давления с датчика используя esp-idf, библиотеку для работы с датчиком по вашему выбору.  Возможна реализация как в wokwi  так и на макетной плате.